O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI

TOSHKENT   AXBOROT   TEXNOLOGIYALARI   UNIVERSITETI

Kompyuter injiniringi fakulteti

Sun’iy intellekt kafedrasi

Kompyuter ko'rish

fanidan

4-TOPSHIRIQ

Bajardi: 221-21guruh talabasi

Odinayev Og'abek

Tekshirdi: Xasanov Umidjon

TOSHKENT 2024

4-topshiriq

Mavzu: OpenCV va Python yordamida obyektni aniqlash algoritmini amalga oshirish.

Dastur kodi

import cv2

import numpy as np

cap = cv2.VideoCapture(0)

face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_frontalface_default.xml')

eye_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_eye.xml')

lower_bound = np.array([35, 100, 100])

upper_bound = np.array([85, 255, 255])

while True:

ret, frame = cap.read()

if not ret:

break

hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)

mask = cv2.inRange(hsv, lower_bound, upper_bound)

contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

for contour in contours:

if cv2.contourArea(contour) > 500:

x, y, w, h = cv2.boundingRect(contour)

cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)

gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.1, minNeighbors=5, minSize=(30, 30))

for (x, y, w, h) in faces:

cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (255, 0, 0), 2)

roi_gray = gray[y:y + h, x:x + w]

roi_color = frame[y:y + h, x:x + w]

eyes = eye_cascade.detectMultiScale(roi_gray)

for (ex, ey, ew, eh) in eyes:

cv2.rectangle(roi_color, (ex, ey), (ex + ew, ey + eh), (0, 255, 255), 2)

cv2.imshow("Original Frame", frame)

cv2.imshow("Mask", mask)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

Natija